Remont balkonów 
wariant 1 budynek wielorodzinny 5 kondygnacji, 5 balkonów

wariant 2 budynek wielorodzinny 5 kondygnacji, 10 balkonów

termin możliwy od zaraz

W ofercie proszę podać dla każdego z wariantów cenę netto i brutto, czas realizacji zamówienia w dniach od momentu podpisania umowy oraz okres gwarancji

Zakres prac: - balkony po 6,5m2 każdy, wykonanie rusztowania, jego zabezpieczenie, także demontaż po wykonanych robotach, - częściowe skucie posadzki balkonów wraz ze skuciem płytek ceramicznych Gres na całej powierzchni balkonu, demontaż obróbek blacharskich i profili zabezpieczających szyby zbrojone w balustradach, skucie odspojonych tynków i ich uzupełnienie, zmiana mocowań balustrad z pionowych na czołowe uchwytami z profili stalowych bok 3cm, wykonanie posadzek, zatopienie siatki zbrojonej na całej powierzchni balkonu,  wykonanie warstw izolacyjnych za pomocą hydroizolacji dwuskładnikowej (membrana) na powierzchni całego balkonu, zabezpieczenie styku z obróbką, słupami i ścianami taśmą dwustronną - wykonanie obróbek blacharskich malowanych proszkowo z blachy o gr. nie mniej niż 0,7mm, w kolorystyce brązu wraz z ich uszczelnieniem, - szlifowanie całej konstrukcji stalowej balustrad, płyt balkonowych, słupów wsporczych i podciągu do stopnia st3 i jej malowanie farbą podkładową Unikor Nobiles, a także nawierzchniową, chlorokauczukową Nobiles w kolorze brąz, - położenie płytek ceramicznych Gres na całej powierzchni balkonu wraz cokołami przy ścianie, słupach wsporczych i pod obróbką blacharską (płytki ceramiczne Gres, fuga) z powierzonych materiałów wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem silikonem, kafle mocować do słupów wsporczych klejem Mamut Glue - gruntowanie i malowanie ścian frontowych, podciągów i płyt balkonowych farbą akrylową do fasad, - wymiana uszkodzonych szyb zbrojonych i montaż szyb i profili balustrad i ich zabezpieczenie na całej powierzchni styku z balustradą silikonem sanitarnym Knauf w kolorze ciemny brąz. Wywiezienie gruzu, Uprzątnięcie terenu po pracach, Informacje dodatkowe: - Klient może przesłać zainteresowanym zdjęcia lub spotkać się na miejscu.